硬座连排椅技术说明

一、排椅板规格：靠：455mm×400mm×20mm
座：410mm×425mm×20mm
材质为：优质多层胶合板高频加热压制而成；粘合采用环保树脂胶；表面采用防火装饰双贴面；四边处理采用全自动外仿形铣，规整无催边；板边采用高级环保华润聚酯漆处理；固定采用防松螺栓。
二、桌面：上层板500mm×300mm×25mm，下层板：500mm×200mm×15mm，桌面基材采用高密度板外覆防火板，其余三边为PVC封边，下层采用10mm×20mm×1.0mm矩形管焊接成网状。
三、扶手：250 mm×40 mm×25mm，采用上等硬杂木，表面华润聚脂漆处理。

四、椅腿部分：椅腿40mm×80 mm×1.5 mm椭圆钢管与靠背同弧。
靠板支架：60mm×200mm×35mm 

座板支架：280mm×80mm×40mm(周边做扎边加强2.3模件)
座板托架30mm×100mm×2.0mm椭圆钢管。
钢制部分经表面处理后，用静电喷涂、具有耐腐蚀、防水、防老化等优点。焊接采用二氧化碳保护焊接，焊道平整，牢固，飞溅物少、无虚焊、漏焊现象。
[image: image1.jpg]


五、安装成尺寸：中—中500mm、排距为900mm，阶梯处可调整高度。

六、中轴部分：采用直径70 mm旋转装置，重力回弹，减震无声、回位准确、永久使用。
硬座连排椅技术说明

一、排椅板规格：靠：455mm×440mm×10mm

座：420mm×440 mm×10mm

材质为：优质多层胶合板高频加热压制而成；粘合采用环保树脂胶；表面采用防火装饰双贴面；四边处理采用全自动外仿形铣，规整无催边；板边采用高级环保华润聚酯漆处理；固定采用防松螺栓。
二、桌面：上层板500mm×300mm×25mm，下层板：500mm×200mm×15mm，桌面基材采用高密度板外覆防火板，与人体接触边为半圆，其余三边为PVC封边，下层采用高密板，四边PVC封边。
三、椅腿部分：椅腿40mm×80 mm×1.5 mm椭圆钢管与靠背同弧。
靠板支架：60mm×200mm×35mm 

座板支架：280mm×80mm×40mm(周边做扎边加强2.3模件)
座板托架30mm×100mm×2.0mm椭圆钢管。
钢制部分经表面处理后，用静电喷涂、具有耐腐蚀、防水、防老化等优点。焊接采用二氧化碳保护焊接，焊道平整，牢固，飞溅物少、无虚焊、漏焊现象。
[image: image2.jpg]


四、安装成尺寸：中—中500mm、排距为900mm，阶梯处可调整高度。

五、中轴部分：采用直径70 mm旋转装置，重力回弹，减震无声、回位准确、永久使用。

木背板软席技术说明
一、扶手：长460mm×宽80mm×厚30mm            

造型硬杂木（桦木、榉木）扶手，表面采用高级环保聚氨脂华润漆处理。

二、椅板：靠外板510mm×720mm×18mm  海绵475mm×700mm×105mm

座外板430mm×425mm×12mm  海绵460mm×440mm×140mm

1.采用高回弹一次发泡成型海绵，弹性高，不变形，美观且舒适。

2.布料采用高档亚麻沙发面料，透气性好。

3.背板采用多层胶合板，强度高，靠板成三维曲线（符合人体工程学原理）,座板配有透气消声孔。环保油漆、更舒适、更美观，永不变形。

三、写字板：

翻转活板内置式，采用聚乙烯注塑而成，美观大方，使用方便。
四、椅腿及钢制部分：

立柱用40mm×80mm×1.8mm椭圆管，高度150mm；侧档430mm(下250mm)×385mm×75 mm，地脚厚度2.0mm。 

五、钢制部分

[image: image3.jpg]


经表面处理后，用静电喷涂、具有耐腐蚀、防水、防老化等优点，且光滑、无暇点，坚固美观。采用二氧化碳保护焊接。采用重力设计，地脚采用隐蔽技术无积尘且美观。其它模压件厚度1.8mm

六、安装成尺寸：中—中580mm，排距为1000mm

七、自动回弹部分：自动缓慢回弹、减震无声、回位准确、

使用寿命大于10万次。
餐桌椅技术说明
一、桌面
1150mm×550 mm×30 mm，采用高强度密度板优质不锈钢覆面，不锈钢厚度为0.6 mm，具有强度高、耐磨损、防火、防水、光洁等特点。
二、椅面
采用中空塑料440 mm×350 mm×410 mm，具有强度高、耐磨损、不褪色、造型美观、乘坐舒适，防火、防水、光洁等特点。颜色不限。
三、桌架

主管50 mm×50 mm×1.8 mm，辅管40 mm×25 mm×1.3 mm，桌斗340 mm×800 mm×170mm焊接采用二氧化碳保护焊接，不出现偏焊，焊穿气孔等。波立纹均匀，无焊流、无叠缝，焊口平整、牢固。表面经酸洗、磷化、喷塑，防锈处理。具有耐磨损、防水、防老化等优点。

四、整体组装
1600 mm×1150 mm桌腿结构紧密，脚垫采用天然橡胶脚垫，自攻螺丝加固，使在原来的基础上更加牢固、可靠。设计合理，美观大方。









