钢制单人课桌椅

技术规格和标准质量要求

钢木单人课桌（升降）
1、 外形尺寸：桌面长度600mm,宽度400mm；高度中学生600mm-780mm，小学生490mm-670mm。
2、 材质要求：
    1、产品严格按照国家GB/T8164-1993《焊接钢管、钢带》及GB/T13793---1992《直缝焊接钢管》的规定生产。

2、桌腿、撑架采用国标1.2mm厚的30×60mm的椭圆管。地脚管25×45mm的椭圆管，厚度1.2mm.内套管25mm×55 mm的椭圆管，厚度1.2 mm.课桌斗采用国标0.8mm厚优质拉伸板一次冲压成型，须达到平直、精细、牢固、不变形。

3、桌面采用厚度不少于16mm的优质环保高强度防水防火颗粒板，外贴磨砂白丰面板。一次性无接头注塑灰磨封边，桌面前端带笔槽，笔槽尺度250 mm×30 mm，与人体接触边为弧度。保证性能稳定、不变形、经久耐用、环保得标；桌面也可采用高频热压成型多层板，不少于9层，表面防火板贴面。
4、升降部分：要求设计合理，做工精细。确保长时间使用不晃动、脱落、滑丝、松动。

5、附件：桌面与腿撑连接两头选用5φ国标防褪透丝固定。升降部分选用8φ国标防褪透丝固定，确保长时间不易褪掉。脚冒采用优质环保PP工程塑胶，耐磨、耐用、不易脱落。

钢木单人课椅（升降）

1、椅腿、撑架采用国标1.2mm厚的30×60mm的椭圆管。地脚管25×45mm的椭圆管，厚度1.2mm. 内套管25mm×50 mm的椭圆管，厚度1.2 mm.靠背管25×25mm的方管，厚度1.2mm。

2、椅面及靠背面采用高频热压环保成型，基材为优质桦木多层板外贴磨砂白丰面板，一次性无接头注塑灰磨封边。坐板厚度不少于10mm，靠板不少于9mm，前端带弧度。
3、升降部分：要求设计合理，做工精细。确保长时间使用不晃动、脱落、滑丝、松动。

4、附件：椅面与腿撑连接两头选用5φ国标防褪透丝固定。升降部分选用8φ国标防褪透丝固定，确保长时间不易褪掉。脚冒采用优质环保PP工程塑胶，耐磨、耐用、不易脱落。

产品严格按照国家CB/T8164—1993《焊接钢管、钢带》及CB/T13793—1992《直缝焊接钢管》的规定生产；2、采用优质胶套、堵头、自攻螺丝、圆盖穿透螺丝等配件，坚固耐用，无脱掉、破裂等情况；3、焊接采用先进的二氧化碳气体保护焊接，焊点均匀、平滑、焊接牢固、无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅等现象；4、桌斗各部件连接特点是直、平、精细、美观、牢固、不变形、无松动现象；5、钢架表面采用静电喷塑，表面平整、均匀、光滑、美观大方，耐用。
钢塑单人课桌椅

技术规格和标准质量要求

钢塑单人课桌（升降）

    1、产品严格按照国家GB/T8164-1993《焊接钢管、钢带》及GB/T13793---1992《直缝焊接钢管》的规定生产。

2、桌腿、撑架采用国标1.2mm厚的30×60mm的椭圆管。地脚管25×45mm的椭圆管，厚度1.2mm.内套管25mm×55 mm的椭圆管，厚度1.2 mm.课桌斗采用国标0.8mm厚优质拉伸板一次冲压成型，须达到平直、精细、牢固、不变形。

3、桌面采用厚度不少于25mm的优质高频冷压环保真空成型彩色桌面，带笔槽，前端带弧形。保证性能稳定、不变形、经久耐用、环保达标。

4、升降部分：要求设计合理，做工精细。确保长时间使用不晃动、脱落、滑丝、松动。

5、附件：桌面与腿撑连接两头选用5φ国标防褪透丝固定。升降部分选用8φ国标防褪透丝固定，确保长时间不易褪掉。脚冒采用优质环保PP工程塑胶，耐磨、耐用、不易脱落。

钢塑单人课椅（升降）

1、椅腿、撑架采用国标1.2mm厚的30×60mm的椭圆管。地脚管25×45mm的椭圆管，厚度1.2mm. 内套管25mm×50 mm的椭圆管，厚度1.2mm.靠背管25×25mm的方管，厚度1.2mm。

2、椅面采用高频冷压环保真空成型彩色面板。坐板厚度不少于25mm，靠板不少于25mm，前端带弧度。

3、升降部分：要求设计合理，做工精细。确保长时间使用不晃动、脱落、滑丝、松动。

4、附件：椅面与腿撑连接两头选用5φ国标防褪透丝固定。升降部分选用8φ国标防褪透丝固定，确保长时间不易褪掉。脚冒采用优质环保PP工程塑胶，耐磨、耐用、不易脱落。

产品严格按照国家CB/T8164—1993《焊接钢管、钢带》及CB/T13793—1992《直缝焊接钢管》的规定生产；2、采用优质胶套、堵头、自攻螺丝、圆盖穿透螺丝等配件，坚固耐用，无脱掉、破裂等情况；3、焊接采用先进的二氧化碳气体保护焊接，焊点均匀、平滑、焊接牢固、无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅等现象；4、桌斗各部件连接特点是直、平、精细、美观、牢固、不变形、无松动现象；5、钢架表面采用静电喷塑，表面平整、均匀、光滑、美观大方，耐用。

